PADI 마스터 프리다이버 과정

Master Freediver Assignment

다이빙 컴퓨터의 자료를 활용한

고급 사후강평(After-Action Review)

Advanced After-Action Review Using Freediving Computer Data

박수민

2026년 4월

# 1. 서론 (Introduction)

프리다이빙은 스쿠버다이빙과 달리 수면에서 한 번의 호흡으로 잠수하는 활동이다. 이 특성상 다이버의 신체 반응, 하강·상승 속도, 수심, 잠수 시간 등의 데이터는 안전과 퍼포먼스 향상에 직결된다. 최근 프리다이빙 전용 다이빙 컴퓨터가 보급됨에 따라, 단순한 수심 및 시간 기록을 넘어 다이브 프로파일·상승 속도·표면 휴식 시간 등의 세밀한 데이터를 취득하고 분석하는 것이 가능해졌다.

사후강평(After-Action Review, AAR)은 원래 군사 훈련에서 비롯된 개념으로, 활동 직후 무엇이 계획대로 이루어졌는지, 무엇이 그렇지 않았는지, 어떻게 개선할 수 있는지를 체계적으로 검토하는 과정이다. 이를 프리다이빙에 적용하면, 각 다이브 세션의 데이터를 객관적으로 분석하여 안전 문제를 식별하고 기술적 결함을 수정하며 장기적인 퍼포먼스 향상 전략을 수립할 수 있다.

본 보고서는 PADI 마스터 프리다이버 과정의 과제로, 프리다이빙 컴퓨터가 기록하는 데이터의 종류와 의미를 이해하고, 이를 활용한 고급 사후강평 방법론을 제시하는 것을 목표로 한다. 단순히 수치를 확인하는 수준을 넘어, 데이터 패턴 분석·비교 분석·안전 지표 도출 등 어드밴스드 레벨에서 요구되는 심층적 접근법을 다룬다.

# 2. 프리다이빙 전용 다이빙 컴퓨터

## 2.1 프리다이빙 컴퓨터의 정의와 스쿠버 컴퓨터와의 차이

프리다이빙 전용 컴퓨터는 호흡정지 잠수의 특성에 최적화된 장비로, 스쿠버 컴퓨터와는 측정 방식과 알고리즘에서 근본적인 차이가 있다. 스쿠버 컴퓨터는 감압 알고리즘(예: RGBM, Bühlmann ZHL-16C)을 이용해 잠수 중 질소 포화도를 추적하는 반면, 프리다이빙 컴퓨터는 매 다이브의 짧은 지속 시간과 반복 잠수 패턴을 추적하는 데 초점을 맞춘다.

주요 차이점을 정리하면 다음과 같다:

| 구분 | 프리다이빙 컴퓨터 | 스쿠버 컴퓨터 |
| --- | --- | --- |
| 알고리즘 | 반복 잠수 경고 / 표면 휴식 시간 계산 | 감압(질소 흡수/방출) 알고리즘 |
| 다이브 모드 | 프리다이브 모드 (무호흡 감지) | 에어/나이트록스/트라이믹스 |
| 샘플링 간격 | 1~2초 (고밀도) | 2~5초 |
| 주요 경고 | 삼바/블랙아웃 위험 경고, 상승 속도 경고 | 감압정지 경고, 산소독성 경고 |
| 데이터 분석 | 다이브 프로파일, 심박수(일부 모델) | 잠수 시간, 수심, 감압 정보 |

## 2.2 주요 프리다이빙 컴퓨터 모델

현재 시장에서 대표적인 프리다이빙 전용 컴퓨터는 다음과 같다:

| 모델 | 주요 특징 | 로그 저장 | 소프트웨어 |
| --- | --- | --- | --- |
| Garmin Descent Mk3i | 심박수 센서, 스마트워치 기능, GPS | 최대 200회 | Garmin Connect / Dive+ |
| Suunto D5 | 컬러 디스플레이, 스마트알림, BLE | 최대 100회 | Suunto App / DiveLog |
| Mares Puck Pro+ | 프리다이브 전용 모드, 간결한 UI | 최대 30회 | PC용 Mares Dive Organizer |
| Aqualung i330R | 프리다이브 타이머, Bluetooth | 최대 99회 | Aqualung i-Log |
| Salvimar Libra | 프리다이빙 특화, 경량 설계 | 최대 50회 | 자체 앱 |

## 2.3 프리다이빙 컴퓨터가 기록하는 핵심 데이터 항목

프리다이빙 컴퓨터가 기록하는 데이터는 크게 다음과 같은 항목으로 분류된다:

### ① 깊이 관련 데이터

- 최대 수심(Max Depth): 해당 다이브에서 도달한 최고 수심

- 평균 수심(Average Depth): 잠수 전체의 평균 수심

- 목표 수심 도달 여부: 사전 설정한 목표 수심 대비 실제 도달 수심

### ② 시간 관련 데이터

- 잠수 시간(Dive Time / Bottom Time): 수면 아래에서 머문 총 시간

- 표면 휴식 시간(Surface Interval): 연속 다이브 사이의 수면 대기 시간

- 다이브 비율(Dive Ratio): 표면 휴식 시간 대비 잠수 시간의 비율

### ③ 속도 관련 데이터

- 하강 속도(Descent Rate): 단위 시간당 수심 변화량 (m/min)

- 상승 속도(Ascent Rate): 수심에서 수면까지 상승하는 속도 (m/min)

- 최종 상승 속도(Final Ascent Rate): 수심 10m ~ 수면 구간의 속도 (특히 중요)

### ④ 환경 데이터

- 수온(Water Temperature): 다이브 중 기록된 온도

- 기압(Surface Pressure): 수면 기압 (고도 보정에 활용)

### ⑤ 생체 데이터 (고급 모델)

- 심박수(Heart Rate): Garmin 등 일부 모델에서 광학 센서로 측정

- 혈중 산소 포화도(SpO2): 일부 고급 모델에서 지원

# 3. 사후강평(AAR)의 개념과 프리다이빙 적용

## 3.1 사후강평의 정의

사후강평(After-Action Review, AAR)은 미 육군이 1970년대에 개발한 성찰 기반 학습 방법론으로, 활동 완료 직후 체계적인 검토를 통해 학습 효과를 극대화하는 기법이다. 전통적 AAR의 4가지 핵심 질문은 다음과 같다:

- 무엇이 일어날 것으로 예상했는가? (What was supposed to happen?)

- 실제로 무엇이 일어났는가? (What actually happened?)

- 왜 차이가 발생했는가? (Why was there a difference?)

- 다음에는 어떻게 할 것인가? (What will we do differently next time?)

이 구조는 프리다이빙 세션의 분석에 그대로 적용할 수 있으며, 다이빙 컴퓨터 데이터는 두 번째 질문인 '실제로 무엇이 일어났는가?'에 객관적인 근거를 제공한다.

## 3.2 프리다이빙에서 AAR이 중요한 이유

프리다이빙은 인간이 신체 한계에 도전하는 스포츠이며, 잘못된 기술 적용이나 무리한 시도는 삼바(Samba, 운동 유발 저산소 현상) 또는 블랙아웃(Blackout, 의식 상실)이라는 심각한 결과를 초래할 수 있다. 그러나 인간의 기억과 감각은 주관적이며 불완전하다. 다이버는 종종 자신의 상승 속도를 실제보다 느리게 기억하거나, 표면 휴식 시간을 충분하다고 착각한다.

다이빙 컴퓨터 데이터를 기반으로 한 AAR은 이러한 주관적 편향을 제거하고, 패턴을 발견하며, 개선 방향을 구체적으로 설정할 수 있게 한다. 특히 마스터 프리다이버 수준에서는 단순한 수심 기록 갱신을 넘어, 효율적이고 지속 가능한 훈련 사이클을 설계하는 역량이 요구된다.

# 4. 다이빙 컴퓨터 데이터를 활용한 고급 사후강평 방법론

## 4.1 다이브 프로파일(Dive Profile) 분석

다이브 프로파일은 시간 대비 수심의 변화를 그래프로 나타낸 것으로, 개별 다이브의 '이야기'를 시각적으로 표현한다. 고급 분석에서는 단순히 최대 수심만 보는 것이 아니라, 프로파일의 형태에서 다음과 같은 정보를 읽어낸다:

### ① V자형 vs. U자형 프로파일

이상적인 프리다이빙 프로파일은 깔끔한 V자형으로, 빠른 하강 후 목표 수심에서 최소한의 시간을 보내고 즉시 상승하는 패턴이다. 반면 U자형 프로파일은 목표 수심 부근에서 수평 이동이나 멈춤이 있었음을 나타내며, 이는 산소 소비량 증가와 이산화탄소 축적으로 이어진다.

### ② 상승 구간의 기울기 분석

상승 구간을 세분화하면 깊은 곳에서의 상승, 중간 수심에서의 상승, 최종 10m 구간의 상승으로 나눌 수 있다. 특히 10m~수면 구간은 폐가 잔기량(Residual Volume) 이하에서 정상 용량으로 팽창하는 구간으로, 이 구간에서 급격한 속도 변화가 관찰되면 능동적 핀킥을 사용했거나 부력 전환이 원활하지 않았음을 의미한다.

### ③ 프로파일 간 비교 (세션 내)

하나의 훈련 세션 내에서 여러 다이브의 프로파일을 겹쳐 비교하면, 피로도가 쌓임에 따른 기술 저하를 시각적으로 확인할 수 있다. 예를 들어, 세션 후반부로 갈수록 상승 속도가 일정하지 않거나 수심 도달이 낮아진다면, 회복이 불충분하거나 피로가 누적되고 있다는 신호다.

## 4.2 상승 속도(Ascent Rate) 분석

상승 속도는 프리다이빙 안전에서 가장 중요한 지표 중 하나다. AIDA 가이드라인과 대부분의 프리다이빙 교육 단체는 상승 속도를 1m/s (60m/min) 이하로 유지할 것을 권고한다. 그러나 고급 분석에서는 이보다 세밀한 접근이 필요하다.

| 상승 속도 (m/min) | 평가 | 조치 방향 |
| --- | --- | --- |
| < 30 m/min | 매우 느림 (산소 소비 과다) | 핀킥 효율 및 부력 조절 점검 |
| 30–60 m/min | 이상적 범위 | 현재 기술 유지 및 강화 |
| 60–90 m/min | 빠름 (주의 필요) | 삼바 위험 가능성 점검 |
| > 90 m/min | 위험 수준 | 즉각적 기술 교정 필요 |

특히 블랙아웃은 대부분 수면 직전 최후 5m 구간에서 발생하므로, 이 구간의 속도를 별도로 추출해 분석하는 것이 중요하다. 컴퓨터 소프트웨어(Garmin Dive+, Suunto App 등)에서 프로파일 데이터를 CSV로 내려받아 스프레드시트로 해당 구간만 필터링할 수 있다.

## 4.3 표면 휴식 시간(Surface Interval) 분석

반복 잠수에서 표면 휴식 시간 관리는 삼바 및 블랙아웃 예방의 핵심이다. 일반적인 규칙은 '잠수 시간의 최소 2배'이지만, 고급 분석에서는 단순한 시간 비율을 넘어 다음과 같은 지표를 확인한다:

- 심박수 회복: 다이브 직후 심박수가 안정 시 심박수(±10bpm)로 복귀했는지 (심박수 지원 모델)

- SpO2 회복: 혈중 산소 포화도가 99% 이상으로 완전 회복되었는지

- 주관적 회복도: 호흡 횟수가 분당 12~16회로 안정됐는지

- 세션 전체의 다이브 비율 추이: 후반으로 갈수록 표면 휴식 시간이 늘어나고 있는지

다이빙 컴퓨터의 로그 데이터에는 각 다이브의 시작·종료 시각이 기록되므로, 이를 통해 자동으로 표면 휴식 시간을 계산할 수 있다. Garmin Connect의 경우 이 데이터가 타임라인 형태로 자동 시각화된다.

## 4.4 세션 간 비교 분석 (장기 추세 분석)

고급 사후강평의 진정한 가치는 단일 세션 분석을 넘어, 복수의 세션 데이터를 비교·분석하여 장기적 추세를 파악하는 데 있다. 다이빙 컴퓨터 소프트웨어 또는 직접 구성한 스프레드시트를 통해 다음과 같은 항목을 추적할 수 있다:

| 추적 항목 | 분석 방법 및 의미 |
| --- | --- |
| 월별 최대 수심 | 꾸준한 수심 향상 추세 확인 / 정체 구간 식별 |
| 잠수 시간 대비 수심 효율 | 동일 수심에서 잠수 시간 단축 = 기술 향상 |
| 상승 속도 표준편차 | 일관성 향상 여부 (낮을수록 기술이 안정화됨) |
| 세션당 다이브 횟수 | 훈련 볼륨 추적, 과훈련 방지 |
| 수온별 퍼포먼스 변화 | 저수온 환경 적응 능력 평가 |

## 4.5 안전 지표 도출 및 리스크 평가

모든 데이터 분석의 궁극적 목표는 안전한 다이빙 실천이다. 데이터로부터 도출할 수 있는 안전 관련 경고 신호(Red Flags)는 다음과 같다:

- 표면 휴식 시간 < 잠수 시간 × 2 : 저산소 위험 증가

- 최종 상승 속도 > 1m/s 초과 다이브가 세션의 30% 이상: 기술 교정 필요

- 최대 수심 도달 실패 빈도 증가: 컨디션 저하 또는 과훈련 징후

- 세션 내 연속 다이브에서 잠수 시간이 지속 단축: 피로 누적 or CO₂ 민감도 저하

- 심박수 다이브 직후 120bpm 이상 지속: 충분한 회복이 이루어지지 않음

# 5. 실제 데이터 분석 예시

## 5.1 가상 세션 데이터 예시 및 해석

아래는 프리다이빙 훈련 세션의 가상 로그 데이터이다. 실제 다이빙 컴퓨터에서 내보낸 CSV 파일과 동일한 형식이다:

| # | 최대 수심 | 잠수 시간 | 최종 상승속도 | 표면 휴식 | 다이브 비율 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 28m | 1분 52초 | 0.7 m/s | - | - | 정상 |
| 2 | 30m | 2분 05초 | 0.9 m/s | 5분 30초 | 1:2.6 | 상승 속도 주의 |
| 3 | 31m | 2분 10초 | 1.1 m/s | 4분 50초 | 1:2.2 | ⚠ 표면휴식 부족 |
| 4 | 29m | 1분 48초 | 1.3 m/s | 5분 10초 | 1:2.9 | ⚠ 상승속도 위험 |
| 5 | 27m | 1분 35초 | 0.8 m/s | 7분 40초 | 1:4.9 | 수심 저하: 피로 징후 |

### 데이터 해석

위 세션에서 확인되는 주요 문제점은 세 가지다. 첫째, 3번 다이브에서 표면 휴식 시간이 잠수 시간의 2배에 미치지 못하고 있어 저산소 위험이 높아졌다. 둘째, 3~4번 다이브에서 최종 상승 속도가 1.0 m/s를 초과하여 삼바/블랙아웃의 위험 구간에 진입했다. 셋째, 세션 후반(5번)에서 최대 수심과 잠수 시간이 감소하는 것은 피로 누적의 명확한 신호다.

AAR 질문 적용: '3~4번 다이브에서 상승 속도가 왜 빨라졌는가?'를 분석하면, 2번 다이브 이후 표면 휴식이 충분하지 않아 이산화탄소 내성이 낮아졌고, 이로 인해 상승 시 호흡 충동이 강해져 속도를 제어하지 못한 것으로 추론할 수 있다.

## 5.2 소프트웨어 활용 데이터 분석 절차

다이빙 컴퓨터 데이터를 체계적으로 분석하기 위한 실천적 절차는 다음과 같다:

- 다이빙 컴퓨터를 PC/스마트폰과 동기화 (Bluetooth/USB)

- 전용 앱(Garmin Connect, Suunto App 등)에서 세션 데이터 확인 및 프로파일 그래프 검토

- 데이터를 CSV 또는 FIT 파일로 내보내기 (Export)

- 스프레드시트(Excel, Google Sheets)에서 세션별 지표 집계 및 추세 그래프 생성

- 4가지 AAR 질문에 기반한 서면 반성 일지 작성 (다이브 로그북 병행 기록)

- 다음 세션의 목표 수심·표면 휴식 시간·다이브 횟수를 데이터 기반으로 설정

# 6. 데이터 기반 훈련 계획 수립

## 6.1 스마트 훈련 목표 설정

데이터 분석 결과를 바탕으로 훈련 목표를 설정할 때는 SMART 원칙을 적용한다. 예를 들어, '수심을 더 깊이 가겠다'는 모호한 목표 대신, '4주 이내에 세션 내 모든 다이브의 최종 상승 속도를 0.8 m/s 이하로 유지하겠다'와 같이 구체적이고 측정 가능한 목표를 설정한다. 이 목표가 달성되면 컴퓨터 데이터로 객관적으로 검증할 수 있다.

## 6.2 훈련 주기화(Periodization) 적용

엘리트 프리다이버들은 훈련을 주기화하여 과훈련을 방지하고 최적의 컨디션을 유지한다. 다이빙 컴퓨터의 누적 데이터는 이 주기화를 지원하는 강력한 도구다. 세션당 총 잠수 시간·다이브 횟수·평균 수심을 기록하면, 훈련 부하(Training Load)를 정량화하고 회복 주간(Deload Week)의 타이밍을 데이터로 결정할 수 있다.

## 6.3 수중 파트너와의 데이터 공유

안전 버디와 데이터를 공유하는 것은 서로의 다이빙을 객관적으로 평가하는 데 도움이 된다. 같은 환경에서 다른 버디의 데이터와 비교할 때, 개인적 특성(폐활량, 부력, 이완 능력)에 따른 차이를 이해하고 각자에게 맞는 교정 방향을 설정할 수 있다. 다이빙 컴퓨터 앱 중 일부(Garmin Connect 등)는 세션 공유 기능을 지원한다.

# 7. 결론 (Conclusion)

다이빙 컴퓨터는 단순한 수심·시간 기록 장치를 넘어, 프리다이버의 기술과 안전을 종합적으로 분석할 수 있는 강력한 데이터 수집 도구다. 이 보고서에서는 프리다이빙 컴퓨터가 기록하는 핵심 데이터 항목(수심·시간·상승속도·생체신호)을 설명하고, 이를 사후강평 프레임워크(AAR)와 결합한 고급 분석 방법론을 제시했다.

특히 다이브 프로파일 형태 분석, 상승 속도 세분화 평가, 표면 휴식 시간의 정량적 추적, 장기 세션 간 비교를 통한 추세 분석은 PADI 마스터 프리다이버 수준에서 요구되는 심층적 접근법이다. 이러한 분석을 훈련 루틴에 통합함으로써 다이버는 주관적 감각에만 의존하는 한계를 극복하고, 데이터에 근거한 안전하고 효율적인 프리다이빙 실천을 실현할 수 있다.

프리다이빙의 본질은 내면의 고요함과 자기 인식의 심화에 있다. 데이터는 그 여정을 방해하는 것이 아니라, 신체의 언어를 더 정확하게 이해하는 도구다. 숫자 속에서 자신의 몸이 전하는 이야기를 읽을 수 있을 때, 프리다이버는 더 깊은 수심뿐 아니라 더 깊은 자기 이해에 도달할 수 있을 것이다.

# 8. 참고문헌 (References)

Apnea Academy. (2017). Freediving Manual: Training and Safety. Apnea Academy International.

Bain, A. R., Smith, W., & McLellan, T. M. (2018). The physiology of breath-hold diving. Journal of Applied Physiology, 124(3), 698–703.

Brubakk, A. O., & Neuman, T. S. (Eds.). (2003). Bennett and Elliott's Physiology and Medicine of Diving (5th ed.). Saunders.

Davis, F. M. (2004). Lung function changes in freedivers with pulmonary hypertension. Respiratory Medicine, 98(9), 901–908.

Garmin Ltd. (2024). Garmin Descent Mk3i Owner's Manual. Retrieved from https://support.garmin.com

Lindholm, P., & Lundgren, C. E. G. (2009). The physiology and pathophysiology of human breath-hold diving. Journal of Applied Physiology, 106(1), 284–292.

PADI. (2023). PADI Master Freediver Course Instructor Guide. PADI Americas.

Schipke, J. D., & Pelzer, M. (2001). Effect of respiration rate, mode and deep levels on heart rate variability. International Journal of Cardiology, 78(2), 131–139.

Suunto Oy. (2024). Suunto D5 User Guide: Freediving Features. Retrieved from https://www.suunto.com/support

Terul, N., et al. (2021). Diving reflex and heart rate response during freediving competitions. Frontiers in Physiology, 12, 632958.

본 보고서는 PADI 마스터 프리다이버 과정 과제로 작성되었습니다.

작성자: 박수민  |  제출일: 2026년 4월 21일